中国化工节能技术协会团体标准

《现代煤化工行业污染治理措施碳排放水平基准》

（征求意见稿）

编制说明

《现代煤化工行业污染治理措施碳排放水平基准》编制组

2024年11月

目录

1 项目背景	1

1.1 任务来源	1

1.2 主要工作过程	1

2 标准制定的必要性和意义	3

3 行业概况	3

3.1 现代煤化工发展现状	3

3.2 现代煤化工行业污染治理措施碳排放现状	5

3.2.1 现代煤化工行业典型污染治理措施碳排放水平	6

4 标准制定原则	11

5 标准主要编制内容和编制说明	11

5.1 范围	11

5.2 术语和定义	11

5.3 技术要求	11

5.4 统计范围和计算方法	12

5.5 污染治理措施碳排放管理及措施	12

6 与国际、国外同类标准水平的对比情况	13

7 与现行法律、法规和强制性标准的关系	13

8 重大分歧意见的处理	13

9 其他应予以说明的事项	13

项目背景

任务来源

2021年7月，生态环境部印发了《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》（环办环评函〔2021〕346号）（以下简称《试点通知》）要求对电力、钢铁、建材、石化、化工和有色六大行业建设项目在广东等9个省（市、自治区）开展温室气体纳入环评的试点工作。其中，现代煤化工由于其工艺复杂、二氧化碳排放体量大等原因，其建设项目温室气体环评是国家试点的重点，按照要求，标准编制组在2022年开展了现代煤化工行业减污降碳路径研究，梳理了现代煤化工行业各种产品，包括煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制油、煤制天然气等产品的碳排放基准、减污降碳措施等，以及上述产品煤制合成气工序碳排放基准以及减污降碳措施。按照《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》中“在满足 HJ2.1、HJ2.2 和 HJ2.3 关于污染治理措施方案选择要求前提下，在环境影响报告书环境保护措施论证及可行性分析章节，开展基于碳排放量最小的废气和废水污染治理设施和预防措施的多方案比选”的要求，以及为落实《减污降碳协同增效实施方案》中“制定污染物与温室气体排放协同控制可行技术指南”相关要求提供技术支撑，标准编制组开展了污染治理措施协同性协同度研究，同时，由于现代煤化工行业具有污染物排放量大、布局分布相对集中等特点，选取了现代煤化工行业为例开展上述研究。

主要工作过程

本标准由中国化工节能技术协会提出并组织制定，由生态环境部环境工程评估中心等20家单位组织有关人员成立标准制定工作组，本标准于2023年4月启动编制。

主要的工作过程如下：

- 煤化工减污降碳指标体系调研

2023年4月~2023年7月，调研收集了煤化工项目可研报告及文献资料，对煤化工项目污染治理措施碳排放水平进行了调查研究，形成了污染治理措施碳排放水平调查表初稿。

2023年9月8日，召开了现代煤化工行业污染治理措施碳排放水平基准的开题论证。

2023年7月~2023年10月，调研了内蒙古、陕西、新疆、宁夏和4个省约31家现代煤化工企业。

- 标准草案的编制与讨论

2023年11月~2024年8月，工作组根据前期调研和资料分析，了解产业的发展现状和需求。经标准编制工作组的充分调研和反复讨论，初步完成了标准草案的编制。标准编制工作组邀请相关专家对标准草案进行讨论并进行修改完善工作，形成标准征求意见稿初稿。

- 标准征求意见稿审查会

2024年11月8日，邀请行业专家召开标准征求意见稿审查会，并通过评审。

标准制定的必要性和意义

现代煤化工产业作为近年发展起来的新型化工产业，对保障国家能源安全有重要作用，是煤炭清洁高效利用的途径之一，但其污染物和二氧化碳排放“双高”，压力大，污染治理措施碳排放贡献亦不可忽视。

标准是经济活动和社会发展的重要支撑，做好碳核算和减污降碳排放标准的研制工作，突出标准引领作用，充分发挥碳排放标准系统协调与整体推进作用，能够有效推动我国低碳发展。现代煤化工行业作为高污染物和CO2排放行业，更应该贯彻落实《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》的（环办环评函〔2021〕346号）要求，积极开展碳排放标准制订工作，有效遏制“两高”项目盲目发展，支撑现代煤化工企业或项目的污染治理措施协同控碳方案的比选，推动现代煤化工行业绿色低碳转型、引领推进高质量发展，确保如期实现碳达峰目标。

本文件给出了三类典型现代煤化工行业污染治理措施的碳排放水平基准，包括不同煤气化类型煤制合成气工序单位产品（有效合成气，CO+H2）低温甲醇洗直接碳排放水平基准、低温甲醇洗尾气单位非甲烷总烃去除量碳排放水平基准、浓盐水处理系统单位浓盐水处理量碳排放水平基准。其中水煤浆气化-废锅流程煤制合成气工序单位产品（有效合成气，CO+H2）低温甲醇洗直接碳排放水平基准为50%分位值，不分级；其他煤气化类型煤制合成气工序单位产品（有效合成气，CO+H2）低温甲醇洗直接碳排放水平基准，低温甲醇洗尾气单位非甲烷总烃去除量碳排放水平基准和浓盐水处理系统单位浓盐水处理量碳排放水平基准分为两级，1级基准为20%分位值，2级基准为50%分位值。

对拟建、在建项目，建议依据污染治理措施碳排放水平基准，综合考虑项目投资、能耗及污染物治理要求，合理选择工艺路线及污染治理措施，实现减污降碳协同增效；对已建项目，可核算现有污染治理措施碳排放水平，对照污染治理措施碳排放水平基准对现有污染治理措施进行提标升级改造，精准发力绿色转型。本文件将视行业发展和标准制修订情况进行补充完善和动态调整。

行业概况

现代煤化工发展现状

煤化工是以煤炭为主要原料生产化工产品的行业。根据生产工艺与产品的不同，主要分为煤焦化、煤气化和煤液化三条产品链，其产品链情况见图 1。

现代煤化工是指以煤为原料，采用新型、先进的化学加工技术，使煤转化为气体、液体或中间产品的过程，主要包括以煤气化、液化为龙头生产合成天然气、合成油、化工产品等能源化工产业。

图 1煤化工产品链

截至2022年底，国内煤基烯烃产能1825.2万吨/年，共涉30家企业法人单位；其中以煤为原料采用煤炭加压气化等工艺的煤经甲醇制烯烃企业16家，烯烃产能1145.5万吨/年，以外购甲醇为原料经甲醇制烯烃工艺生产烯烃产品的企业14家，产能679.7万吨/年；2022年我国新增投产甲醇制烯烃企业3家，新增烯烃产能116万吨/年。

根据《煤炭工业“十四五”现代煤化工发展指导意见》：到“十四五”末，建成煤制油产能1200万吨，煤制气产能150亿立方米，煤制烯烃产能1500万吨，煤制乙二醇产能800万吨，转化煤量达到1.6亿吨标煤左右。“十四五”末较“十三五”末增加煤制油约270万吨、煤制气约100亿立方米、煤制乙二醇约310万吨。粗略测算碳排放量增加约7400万吨/年。

现代煤化工行业污染治理措施碳排放现状

根据《国家发展改革委 工业和信息化部关于印发<现代煤化工产业创新发展布局方案>的通知》（发改产业[2017]553号），国家规划布局了内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、宁夏宁东、新疆准东4个现代煤化工产业示范区。

本次调研了陕西、内蒙古、宁夏、新疆、4个省、自治区共31家现代煤化工企业，包括4个现代煤化工产业示范区。本次调研主要针对现代煤化工行业废气及废水污染物治理措施进行研究，油品、化学品的储运不纳入本标准，煤直接液化、油品储罐的污染治理措施纳入石油化工行业进行研究。为保证数据有效性，综合考虑各省份现有现代煤化工产业现状及污染物排放现状，合成气后续工序不纳入本次调研范围；废水污染物治理措施的研究主要集中在污水处理装置。

经过调研，废气污染物源头管控措施主要包括煤气化工艺的优化；废气污染物末端治理包括低温甲醇洗工序排放非甲烷总烃的治理措施，酸性气处理工序排放二氧化硫的治理措施，以及锅炉排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物的治理措施。废水污染物治理措施依据处理水质的不同，分为前处理、深度处理和蒸发结晶三部分。

根据调研数据分析，现代煤化工行业现有生产装置锅炉污染物排放与产品、能效等因素关系密切，影响因素复杂，与现代煤化工行业关联性较低，因此不纳入本标准；现代煤化工行业废气污染物排放集中在煤气化工段，二氧化碳主要通过低温甲醇洗尾气排放，现有工艺路线包括水煤浆气化、碎煤加压气化及粉煤气化三种，因此将煤气化工艺的选择作为主要源头管控措施进行研究，评价对象为低温甲醇洗直接碳排放水平；煤气化工序的主要源项为低温甲醇洗尾气，其主要污染物为非甲烷总烃，因此将低温甲醇洗尾气非甲烷总烃的治理措施作为末端治理的典型措施进行研究；蒸发结晶系统二氧化碳排放水平明显高于前处理和深度处理阶段，因此将蒸发结晶系统作为现代煤化工废水污染物典型治理措施进行研究。

现代煤化工行业典型污染治理措施碳排放水平

废气污染物源头管控

本次调研共收集31家单位2020~2022年二氧化碳及污染物产排放情况的有效数据，其中23家单位采用水煤浆气化工艺（其中5家采用废锅流程），3家单位采用碎煤加压气化工艺，5家采用粉煤气化工艺。水煤浆气化工艺-废锅流程单位产品（有效合成气，CO+H2）低温甲醇洗直接碳排放水平在0.4 tCO2/KNm3（CO+H2）~1.3 tCO2/KNm3（CO+H2），基准为0.8 tCO2/KNm3（CO+H2）；水煤浆气化工艺-其他流程单位产品（有效合成气，CO+H2）低温甲醇洗直接碳排放水平在0.4 tCO2/KNm3（CO+H2）~1.5 tCO2/KNm3（CO+H2），1级基准为0.8 tCO2/KNm3（CO+H2），2级基准为1.0 tCO2/KNm3（CO+H2）；粉煤气化工艺单位产品（有效合成气，CO+H2）低温甲醇洗直接碳排放水平在0.8 tCO2/KNm3（CO+H2）~1.4 tCO2/KNm3（CO+H2），1级基准为1.0 tCO2/KNm3（CO+H2），2级基准为1.1 tCO2/KNm3（CO+H2）；碎煤加压气化工艺单位产品（有效合成气，CO+H2）低温甲醇洗直接碳排放水平在1.3 tCO2/KNm3（CO+H2）~1.6 tCO2/KNm3（CO+H2），1级基准为1.4 tCO2/KNm3（CO+H2），2级基准为1.5 tCO2/KNm3（CO+H2）。各单位煤制合成气工序单位产品低温甲醇洗直接碳排放水平见表 1、图 2。

表 1各单位煤制合成气工序单位产品（有效合成气，CO+H2）低温甲醇洗直接碳排放水平

| - 公司编号 | - 煤气化工艺 | - 措施名称 | - 能耗水平（吨标准煤/1000立方米标准合成气） | - 二氧化碳排放水平（吨/1000立方米标准合成气） | - 废水产生水平（吨/1000立方米标准合成气） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水煤浆 | 废锅流程 | 0.577 | 0.594 | / |
| 2 | 水煤浆 | 废锅流程 | 0.649 | 0.841 | 1.378 |
| 3 | 水煤浆 | 废锅流程 | 0.624 | 1.258 | / |
| 4 | 水煤浆 | 废锅流程 | 0.261 | 0.445 | 0.327 |
| 5 | 水煤浆 | 废锅流程 | 0.430 | 0.044 | 0.478 |
| 6 | 水煤浆 | 无 | 0.533 | 1.107 | 0.324 |
| 7 | 水煤浆 | 无 | 0.581 | 0.701 | 0.613 |
| 8(2020年) | 水煤浆 | 无 | 0.724 | 1.275 | 0.411 |
| 8(2021年) | 水煤浆 | 无 | 0.720 | 1.343 | 0.424 |
| 8(2022年) | 水煤浆 | 无 | 0.739 | 1.280 | 0.444 |
| 9 | 水煤浆 | 无 | 0.724 | 0.738 | 0.252 |
| 10 | 水煤浆 | 无 | 0.581 | 0.701 | 0.613 |
| 11 | 水煤浆 | 无 | 0.574 | 0.791 | 0.476 |
| 12 | 水煤浆 | 无 | 0.607 | 0.933 | 1.109 |
| 13 | 水煤浆 | 无 | 0.585 | 0.892 | 0.531 |
| 14 | 水煤浆 | 无 | / | 0.856 | / |
| 15(2021年) | 水煤浆 | 无 | / | 0.454 | 0.482 |
| 15(2022年) | 水煤浆 | 无 | / | 0.481 | 0.500 |
| 16(2020年) | 水煤浆 | 无 | / | 0.922 | 0.526 |
| 16(2021年) | 水煤浆 | 无 | / | 0.917 | 0.563 |
| 17 | 水煤浆 | 无 | / | 0.746 | 0.483 |
| 18(2020年) | 水煤浆 | 无 | / | 0.902 | 0.630 |
| 18(2021年) | 水煤浆 | 无 | / | 0.922 | 0.659 |
| 18(2022年) | 水煤浆 | 无 | / | 0.945 | 0.553 |
| 19(2020年) | 水煤浆 | 无 | / | 1.287 | 0.611 |
| 19(2021年) | 水煤浆 | 无 | / | 1.163 | 0.621 |
| 19(2022年) | 水煤浆 | 无 | / | 1.134 | 0.629 |
| 20(2020年) | 水煤浆 | 无 | / | 1.381 | 0.356 |
| 20(2021年) | 水煤浆 | 无 | / | 1.425 | 0.389 |
| 20(2022年) | 水煤浆 | 无 | / | 1.471 | 0.383 |
| 21 | 水煤浆 | 无 | 0.581 | 0.701 | 0.613 |
| 22 | 水煤浆 | 无 | 0.581 | 0.701 | 0.613 |
| 23 | 水煤浆 | 无 | 0.517 | 0.978 | 0.482 |
| 24(2020年) | 碎煤加压 | 无 | 0.991 | 1.370 | 0.391 |
| 24(2021年) | 碎煤加压 | 无 | 0.921 | 1.376 | 0.427 |
| 24(2022年) | 碎煤加压 | 无 | 0.883 | 1.443 | 0.416 |
| 25(2020年) | 碎煤加压 | 无 | 0.995 | 1.431 | 0.450 |
| 25(2021年) | 碎煤加压 | 无 | 0.927 | 1.378 | 0.400 |
| 25(2022年) | 碎煤加压 | 无 | 0.866 | 1.449 | 0.485 |
| 26 | 碎煤加压 | 无 | 0.787 | 1.589 | 1.391 |
| 27 | 粉煤气化 | 一喷嘴 | 0.644 | 1.317 | 0.500 |
| 28 | 粉煤气化 | 三喷嘴 | 0.307 | 0.128 | 0.273 |
| 29 | 粉煤气化 | 一喷嘴 | 0.580 | 0.880 | 0.440 |
| 30 | 粉煤气化 | 三喷嘴 | 0.879 | 1.141 | 0.415 |
| 31 | 粉煤气化 | 三喷嘴 | 0.517 | 0.983 | 0.634 |

图 2各单位煤制合成气工序单位产品低温甲醇洗直接碳排放水平

废气污染物末端治理

本次调研共收集27项低温甲醇洗工序非甲烷总烃治理措施碳排放有效数据，其中18项采用脱盐水洗涤，5项采用蓄热式氧化炉焚烧，4项采用直燃式氧化炉焚烧，每种治理措施单位非甲烷总烃去除量平均碳排放水平见表 2。脱盐水洗涤1级基准为1 tCO2/t非甲烷总烃去除量，2级基准为2 tCO2/t非甲烷总烃去除量；蓄热式氧化炉1级基准为23 tCO2/t非甲烷总烃去除量，2级基准为36 tCO2/t非甲烷总烃去除量；直燃式氧化炉1级基准为34 tCO2/t非甲烷总烃去除量，2级基准为39 tCO2/t非甲烷总烃去除量。

表 2低温甲醇洗尾气单位非甲烷总烃去除量碳排放水平基准

| 产物工序 | 污染物种类 | 环保治理措施 | 样本数量 | 二氧化碳排放水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低温甲醇洗 | 非甲烷总烃 | 水洗 | 18 | 1.71 |
|  |  | RTO炉焚烧 | 5 | 24.56 |
|  |  | TO炉焚烧 | 4 | 40.44 |

废水污染物治理措施

本次调研共收集31家单位水处理过程二氧化碳排放水平有效数据。不同单位水处理设施工艺有所不同，整体上可以分为前处理（软化、气浮、澄清、生化等措施）、深度处理（臭氧、膜浓缩等措施）、蒸发结晶（多效蒸发、MVR等措施）。在提供的有效数据中，16家企业采取了蒸发结晶工艺进行最终处理，占比61.29%。同时，对数据整理分析发现，在前处理和深度处理阶段，水量处理规模和二氧化碳排水水平较低且接近（在0.0007~0.002 吨/吨水规模）；相比而言，整体处理工艺中蒸发结晶部分二氧化碳排放水平明显高于前处理和深度处理阶段（在0.002~0.02 吨/吨水规模）。

因此，本标准只针对处理工艺中二氧化碳排放强度高的蒸发结晶部分进行分析。蒸发结晶系统单位水处理量碳排放水平见表 3。1级基准为0.02 tCO2/t浓盐水处理量，2级基准为0.03 tCO2/t浓盐水处理量。

表 3蒸发结晶系统单位水处理量碳排放水平

| 公司编号 | 污染治理措施 | 二氧化碳排放水平（吨/吨水） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2021 | 2020 |
| 1 | 三效蒸发 | 0.041 |  |  |
| 2 | 机械蒸汽再压缩（MVR） | 0.024 | 0.023 | 0.021 |
| 3 | MVR | 0.022 |  |  |
| 4 | MVR | 0.113 | 0.131 | 0.113 |
| 5 | MVR | 0.024 |  |  |
| 6 | / | 0.008 |  |  |
| 7 | / | 0.024 |  |  |
| 8 | / | 0.118 | 0.117 | 0.117 |
| 9 | / | 0.039 | 0.045 | 0.042 |
| 10 | / | 0.216 | 0.224 | 0.216 |
| 11 | / | 0.032 |  |  |
| 12 | / | 0.010 | 0.010 | 0.012 |
| 13 | / | 0.032 | 0.039 |  |
| 14 | / | 0.012 | 0.019 |  |
| 15 | / | 0.101 | 0.023 | 0.021 |
| 16 | / | 0.024 | 0.023 | 0.021 |

标准制定原则

《现代煤化工行业污染治理措施碳排放水平基准》团体标准制定的目的是适应煤化工单位产品生产工艺污染治理措施减污降碳水平现状，保证标准的科学性和实用性，指导煤化工行业的稳定健康发展。

编制时遵循了下列原则：

（1）充分考虑我国煤化工行业污染治理措施碳排放水平和特点，以及行业污染治理措施和低碳发展的需求；

（2）符合国家煤化工产业相关政策。

标准主要编制内容和编制说明

范围

本文件适用于煤制甲醇、煤制聚烯烃、煤制乙二醇、采用碎煤加压气化工艺的煤制天然气、采用费托合成工艺的煤间接液化制油企业生产过程污染治理措施碳排放量的计算、考核，以及对新建或改（扩）建企业的污染治理措施碳排放控制。

术语和定义

本标准参照《煤化工术语》（GB/T31428-2021）、《煤化工废水处理与回用技术导则》（GB/T42866-2023）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《现代煤化工行业碳排放基准》（T/CCECTA0104-2023）和《工业企业污染治理设施污染物去除协同控制温室气体核算技术指南（试行）》（环办科技[2017]73号）等术语和定义。

技术要求

此部分针对煤制甲醇、煤制聚烯烃、煤制天然气、煤间接液化制油企业的煤制合成气工序，分析计算了现代煤化工行业典型污染治理措施碳排放水平基准。

根据现代煤化工产业现状及污染物排放现状，废气污染物源头管控措施碳排放水平按单位合成气量计，废气污染物末端治理措施碳排放水平按单位污染物去除量计，废水污染物治理措施碳排放水平按水处理量计。

统计范围和计算方法

本文件中所述碳排放量包括生产系统、辅助生产系统和附属生产系统产生的直接碳排放和间接碳排放量，不包括建设及改造过程和生活的碳排放量（指企业系统内宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务和托儿幼教等方面碳排放量）。碳排放量核算参照T/CCECTA 0104和环办科技〔2017〕73号进行计算。

污染治理措施碳排放管理及措施

现代煤化工行业污染治理措施的碳排放应按照T/CCECTA 0104进行减污降碳基础管理和配备减污降碳措施。

企业应为污染治理措施单独合理配备能源及碳排放计量器具和仪器仪表，并使计量设备处于良好状态；对基础数据进行有效的检测、度量和计算，确保能源及碳排放基础数据的准确性和完整性。

与国际、国外同类标准水平的对比情况

国内外目前无相关标准。

与现行法律、法规和强制性标准的关系

至标准编制之日尚未发现与计划编制标准相冲突的现行法律、法规和强制性国家标准。

重大分歧意见的处理

暂无。

其他应予以说明的事项

新建现代煤化工项目应在环境影响评价阶段计算本标准中给出的碳排放水平，高于基准值上限的，应采取措施降低碳排放水平，确实无法达到的应进行合理性说明；在基准值范围内的，也鼓励持续改进，不断改善现代煤化工行业污染治理措施的碳排放水平，为污染治理措施比选提供技术支撑。

本标准中“不同煤气化类型煤制合成气工序单位产品直接碳排放水平基准”与《现代煤化工行业碳排放基准》（T/CCECTA 0104）中“煤制合成气工序单位产品直接碳排放量限值”在核算边界、分类方式等方面存在差异，现代煤化工企业应分别予以核算。

建议本标准发布实施后，对现代煤化工企业或建设项目污染治理措施CO2排放水平、减污降碳技术和措施的应用情况等进行持续跟踪并更新相应数据，同时，应按照《国家发展改革委 市场监管总局 生态环境部关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024-2025年）的通知》（发改环资[2024]1046号）等要求，加快推进企业或项目的污染治理措施单独合理配备电、能源及碳排放计量器具和仪器仪表，并使计量设备处于良好状态；对基础数据进行有效的检测、度量和计算，确保电耗、能源消耗及碳排放基础数据的准确性和完整性，为后续标准的修订，亦或者上升为行业乃至国家标准提供技术支撑。