ICS27.010

F10

浙江省地方标准

DB33

DB33/ 683—2008

涤纶(长、短)纤维单位综合能耗

限额及计算方法

The quota & calculation method of comprehensive energy consumption

per unit production for polyester (filament, staple) fiber

2008-02-18发布

2008-03-01实施

浙江省质量技术监督局 发布

- 前    言

本标准第3章为强制性条款。

本标准的附录A为资料性附录。

本标准由浙江省经济贸易委员会提出。

本标准由浙江省能源标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：浙江省节能协会、杭州市能源学会。

本标准主要起草人：胡亚才、吴明森、金海峰、姜礼均、张夏博、韩荣。

涤纶（长、短）纤维单位综合能耗限额及计算方法

  - 范围

本标准规定涤纶纤维生产过程中，涤纶（长、短）纤维单位综合能耗限额及计算方法。

本标准规定了涤纶纤维生产企业生产PTA－PET，POY-DTY，直纺POY，直纺FDY，切片纺POY，切片纺FDY，直纺短纤维，切片纺短纤维单位综合能耗限额及计算方法。

本标准适用于涤纶纤维生产企业生产用能系统能源消耗量的计算与评价。

  - 术语、定义和缩略语

下列术语定义和缩略语适用于本标准。

- 综合能耗

企业在计划统计期内，按照规定的计算方法，将生产各产品所消耗的各类能源，折算成综合能耗量。

- 产品单位综合能耗

企业在计划统计期内，将生产过程中涤纶纤维产量分别计算成PTA-PET，POY-DTY，直纺POY，直纺FDY，切片纺POY，切片纺FDY，直纺短纤维，切片纺短纤维的单位综合能耗。

2.3

PTA

聚脂。

2.4

PET

涤纶。

2.5

POY

部分取向丝。

2.6

DTY

牵伸变形丝。

2.7

FDY

加捻拉伸丝。

  - 综合能耗限额

单位综合能耗限额见表1。

- 涤纶纤维单位综合能耗限额

| 类 别 | 产品单位综合能耗限额 千克标煤/吨 |
| --- | --- |
| PTA-PET | ≤130 |
| POY-DTY | ≤133 |
| 直纺POY | ≤200 |
| 直纺FDY | ≤223 |
| 切片纺POY | ≤104 |
| 切片纺FDY | ≤210 |
| 直纺短纤维 | ≤210 |
| 切片纺短纤维 | ≤210 |

  - 计算范围

    - 企业综合能耗是统计对象在计划统计期内，对实际消耗的一次能源（如煤炭、石油、天然气等）和二次能源（如石油制品、蒸汽、电力、煤气等）以及耗能工质（如水等）所消耗的能源，能源的低位热值应以实测为准，若无条件实测，可采用本标准附录A1A2，通过热值折算为标准煤，进行综合计算所得的能源消耗量。

    - 企业实际消耗的各类能源，系指用于生产活动中的各类能源，它包括基本生产用能和辅助生产用能，不包括生活和其他作业用能。

    - 各类常用能源折算标准煤参考系数见附录A。

  - 分类与计算

    - 分类

综合能耗分为二类：企业综合能耗、产品单位综合能耗。

    - 企业综合能耗的计算

- 企业综合能耗等于企业在计划统计期内生产活动中实际消耗的各类能源实物量与该类能源折算标准煤系数的乘积之和。

………………………………………（1）

式中：

——企业综合能耗，kg标准煤；

——生产活动中消耗的第类能源实物量；

——第类能源折算标准煤系数。

    - 产品单位综合能耗的计算

- PTA－PET，POY-DTY，直纺-POY，直纺-FDY，切片纺POY，切片纺FDY，直纺短纤维，切片纺短纤维的单位综合能耗计算

PTA－PET，POY-DTY，直纺POY，直纺FDY，切片纺POY，切片纺FDY，直纺短纤维，切片纺短纤维的单位综合能耗分别等于计划统计期内生产该产品的企业综合能耗除以同期产出的此种产品合格品总产量。

………………………………………………（2）

式中：

——产品单位综合能耗，kg标准煤/吨；

——合格品总产量，吨。

5.3.2 合格品总产量的计算

PTA－PET，POY-DTY，直纺-POY，直纺-FDY，切片纺POY，切片纺FDY，直纺短纤维，切片纺短纤维合格品总产量分别等于各品种其各种规格产品合格品总产量之和。

Njhg=k=ikNjhgk……………………………………………（3）

式中：

Njhg——第j种品种合格品总产量，吨；

Njhgk——第j种品种第k规格合格品产量，吨。

- （资料性附录）
折标准煤参考系数

- A.1 常用能源折标准煤参考系数见表A.1。

表A.1 常用能源折标准煤参考系数

| 能源名称 | 系数单位 | 折标煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 原 煤 | kgce/kg | 0.7143 |
| 气田天然气 | kgce/Nm3 | 1.2143 |
| 焦炉煤气 | kgce/Nm3 | 0.6143 |
| 发生炉煤气 | kgce/Nm3 | 0.1786 |
| 液化石油气 | kgce/kg | 1.7143 |
| 焦碳（含石油焦） | kgce/kg | 0.9714 |
| 汽 油 | kgce/kg | 1.4714 |
| 柴 油 | kgce/kg | 1.4571 |
| 煤 油 | kgce/kg | 1.4714 |
| 燃料油 | kgce/kg | 1.4286 |
| 渣 油 | kgce/kg | 1.2860 |
| 电 力 | kgce/kWh | 0.1229（当量） |
| 热 力 | kgce/MJ | 0.03412（当量） |

A.2 常用耗能工质折标准煤参考系数见表A.2。

表A.2 常用耗能工质折标准煤参考系数

| 耗能工质名称 | 系数单位 | 折标煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 自来水 | kgce/t | 0.2571 |
| 软化水 | kgce/t | 0.4857 |
| 除氧水 | kgce/t | 0.9714 |
| 压缩空气 | kgce/Nm3 | 0.0400 |
| 二氧化碳气 | kgce/Nm3 | 0.2143 |
| 氧 气 | kgce/Nm3 | 0.4000 |
| 氮 气 | kgce/Nm3 | 0.6714 |
| 注：表A.2中折标准煤系数未标注的均为等价折标准煤系数。 |  |  |